Tartalomjegyzék

## Bevezetés

- Kik a rádióamatőrök?

- Mi a különbség az amatőr-, a CB- és a PMR rádiózás között?

- Könyvünk célkitűzése, a rádióamatőr engedély megszerzésének a módja

- A tankönyv felépítése

- Amatőr rádióforgalom

- Az amatőr rádióállomás felépítése

- Rádióamatőr üzemmódok

- A hívójelek és felépítésük

- A rádióamatőr összeköttetés során használt rádiós „nyelv”

- A rádióamatőr összeköttetés felépülése

- Idő- és helymeghatározás

- Amatőr hullámsávok, sávterv

- A rádióvételt zavaró tényezők. Vételjellemzés

- Amatőr rádióösszeköttetés távíró (CW) üzemmódban

- Amatőr rádióösszeköttetés távbeszélő üzemmódban

- Amatőr rádióösszeköttetés távgépíró (RTTY, PSK) üzemmódban

- Amatőr rádióösszeköttetés SSTV üzemmódban

- Az összeköttetés jegyzőkönyvezése

- QSL forgalom, QSL managerek

- Forgalmazás URH FM amatőr átjátszó állomásokon

- Forgalmazás DX-ekkel. DX expedíciók, DX cluster

- Versenyzés

- Rádióamatőr diplomák

- Csomagrádiózás (packetrádió), URH node-hálózat

- Állomásvezérlés számítógéppel

- Forgalmazás a telephelyen kívül, külföldön, CEPT tagországokban

- Forgalmazás amatőr műholdakon

- Vészhelyzeti forgalmazás

- Megfigyelők (SWL-ek)

- Műszaki ismeretek

- Egyenáramú elektrotechnikai alapok: vezetők, szigetelők, feszültség, áram, ellenállás definiálása, mértékegységek. Ohm és Kirchhoff törvényei, ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, számpéldák egyszerű áramkörökben.  Teljesítmény, energia. Energiaforrások, telep (akkumulátor) kapacitása. Belső ellenállás, rövidzárási áram, feszültségforrások soros és párhuzamos kapcsolása. Ideális és valóságos alkatrészek. Az ellenállás, mint alkatrész. Elektrosztatikai és mágneses alapok, tekercsek és kondenzátorok, mértékegységek, soros és párhuzamos kapcsolás, számpéldák. A tekercs és kondenzátor, mint alkatrész.

- Váltakozóáram, reaktancia, impedancia. LC elemek fázisviszonyai. Rezgőkör. Sávszélesség, körjóság. Tekercsek csatolása. Transzformátor.

- Félvezetők. A félvezető dióda működése és karakterisztikái. Egyenirányítók. Zener dióda. Kapacitásdióda. LED. Bipoláris tranzisztor és működése. Munkaegyenes, munkapont. Unipoláris (FET) tranzisztorok. A FET, mint vezérelhető ellenállás. Jelölések, erősítő kapcsolás FET-tel.

- Erősítők. Alapkapcsolások és jellemzőik. Gyakorlati példa tranzisztoros erősítő működésére. Erősítés számítása dB-ben. Többfokozatú erősítők. Az erősítők alsó és felső határfrekvenciája. Visszacsatolás. Nagyfrekvenciás hangolt erősítők. Szkin hatás. Nagyjelű (teljesítmény-)erősítők. Lineáris és nemlineáris torzítások. A, B, AB és C osztályú erősítők. Műveleti erősítők.

- Pozitív visszacsatolás. LC és kristály oszcillátorok. Fáziszárt hurok (PLL).

- Szűrők. Aluláteresztő, felüláteresztő, sáváteresztő, sávzáró szűrő. Kristályszűrő.

- Tápegységek. Egy- és kétutas egyenirányítók, lineáris és kapcsoló üzemű stabilizátorok.

- Rádióadás és rádióvétel elve. Hangfrekvenciás jelek, mikrofon. Elektromágneses tér. Rádióhullámok. Terjedési sebesség, összefüggés a frekvencia és a hullámhossz között. Moduláció és demoduláció. Modulációs eljárások. Az adások sávszélessége. Az amatőr rádióállomás.

- Rádió vevők. AM egyenes vevő felépítése és jelszintjei. AM demodulátorok. A távíró és SSB jelek demodulálása. Frekvenciatranszponáló (szuperheterodin) készülékek. Elvek, szelektivitás, tükörszelektivitás. A szupervevő fokozatainak működése. AGC, S mérő, zajzár. Kétszeres transzponálás. FM demodulátorok. A vevőkészülékek jellemzői. Intermoduláció, keresztmoduláció, zaj.

- Rádió adók. Alapfogalmak. RF kimenő teljesítmény, PEP, végfokba bemenő egyenáramú teljesítmény. Illesztett antennalezárás. CW, SSB és FM adók. Billentyűzés. Adó-vevők. Antennaillesztő fokozat.

- Antennák, tápvonalak. Talpponti ellenállás, sugárzási karakterisztika, nyereség, sávszélesség, nyílásszög, kilövési szög, előre-hátra viszony, ERP. Gyakran alkalmazott antennák és tulajdonságaik. Műantenna. Szimmetrikus és aszimmetrikus tápvonalak. Hullámimpedancia, csillapítás. Rövidülési tényező, sebességtényező. Az állóhullámarány és mérése. Tápvonalcsonkok. Szimmetrizálás.

- Műszerek és mérések. A villamos mérőműszerek működése, skálajelölések. Feszültségmérés, árammérés, ellenállásmérés. Mérési hibák. Mérés analóg és digitális multiméterrel. Az oszcilloszkóp működése és oszcilloszkópos mérések. A frekvencia függvényében változó jellemzők mérése. Frekvenciamérés. GDO. Teljesítménymérés.

- Hullámterjedés. A Föld légköre és rétegei. Naptevékenység. Felületi és térhullámok, kritikus frekvencia, MUF. Hullámterjedés az amatőrsávokon.

14.Zavarvédelem. Rádiózavarok és forrásaik. A zavarás fajtái. Védekezés a zavarok ellen.

- A rádióamatőrködésre vonatkozó jogszabályok

1. A Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Rádiótávközlési Szabályzatából

a) rádióamatőr szolgálat és műholdas rádióamatőr szolgálat;

b) rádióamatőr állomás meghatározása;

c) Rádiószabályzat 25. cikkelye;

d) rádióamatőr frekvenciasávok;

e) rádióamatőr szolgálatok jogállása;

f) Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) rádiós körzetei.

2. A Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) által kiadott szabályozások

a) a T/R 61-01 és T/R 61-02 Ajánlások ismerete;

b) a rádióamatőr állomások ideiglenes használata CEPT-tagországokban;

c) a T/R 61-01 Ajánlás alapján tevékenykedő nem CEPT országok helyzete.

3. Nemzeti törvények, szabályok, engedélyezési feltételek

a) rádióamatőrökre vonatkozó nemzeti jogszabály;

b) engedélyezési feltételek;

c) forgalmi napló.

- Biztonságtechnikai ismeretek

1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

2. Az áramütés elleni megelőző intézkedések

3. Villámvédelem

4. Teendők villamos áramütés esetén

1. Bevezetés

1.1. Kik a rádióamatőrök?

## A rádióamatőrök olyan műszaki érdeklődésű emberek, akiknek kedvtelése, hogy - az adott ország hatóságai által kiadott hivatalos engedéllyel - rádió adó-vevő berendezéseket építenek, üzemeltetnek, és azokkal kapcsolatot létesítenek a világ más rádióamatőreivel.

Az amatőr rádióengedély feljogosítja a tulajdonosát, hogy maga tervezze és/vagy építse meg rádióadóját (vevő építéséhez és üzemeltetéséhez nem szükséges engedély), de arra is, hogy berendezését készen vásárolja meg.

A rádióamatőrködés számos formája közül ki-ki a saját érdeklődésének és technikai felkészültségének megfelelően választhatja ki, és művelheti az őt érdeklő szakterületeket:

- A rövidhullámú (RH) „klasszikus” rádióamatőr tevékenység során az amatőr állomások a kapcsolatot közvetlenül egymással létesítik (csak saját adójuk, vevőjük, antennájuk használatával, és nem vesznek igénybe pl. átjátszóállomásokat vagy műholdakat). Kedvező hullámterjedés esetén, (az engedélyezett, vizsgafokozattól függő, Magyarországon jelenleg max. 1000W adóteljesítménnyel) a Föld bármely pontján lévő amatőr rádióállomással kapcsolatba léphetnek. Az összeköttetés gyakori üzemmódjai a távíró (CW), a távbeszélő  (PHONE), a távgépíró (RTTY), a lassú letapogatású televízió (SSTV). A mechanikus távgépírót, az SSTV kamerát és monitort az idők során az amatőr állomáson is felváltotta a számítógép, sőt, a korszerű amatőr adó-vevő berendezés beállítását, vezérlését is elvégzi. A Morse távíró (CW) üzemmódot ma már csak az amatőr rádiószolgálatban használják. Létjogosultságát az adja, hogy a rövidhullámú összeköttetéseknél gyakran jelentkező erős zavarok (hullámterjedési változások, légköri és ipari zavarok, más rádióállomások zavarása) mellett is lehetővé teszi a gyenge jelek vételét, amikor más üzemmódban már nem lehetne azokat érteni, feldolgozni. A rövidhullámú rádióforgalmazás egyúttal a különféle rádióberendezések, antennák kipróbálására, tökéletesítésére is alkalmat ad.

Természeti csapások esetén gyakran fordul elő, hogy a külvilággal akár több napon keresztül is csak amatőrállomások képesek kapcsolatot tartani, mert működésükhöz nem szükséges külső eszköz, pl. átjátszó, amely megsemmisülhetett a katasztrófában.

Újabb keletű, kifejezetten számítógépes üzemmód a packet (csomagkapcsolt) rádiózás, amelyhez a rövidhullámú sávokban is használnak átjátszókat (node). A csomagkapcsolt üzemben a begépelt szöveg nem kerül egyszerre leadásra, hanem a számítógép bizonyos mennyiségű információt összegyűjtve egy-egy „csomagot” képez, és azokat nagyobb átviteli sebességgel továbbítja az adóhoz.

- Az ultrarövid hullámoknak (URH) a rövidhullámoktól eltérő, a fényhez hasonló terjedési tulajdonságai vannak. Emiatt elsősorban olyan összeköttetések létesítésére van lehetőség, ahol az ellenállomásoknak egymásra optikai rálátásuk van. Ezért az ultrarövid hullámokat kedvelő amatőrök nagyobb távolságok áthidalására tett kísérleteikhez gyakran hegytetőkre települnek ki, ahonnan a látóhatár távolabbi. Szinte tetszőlegesen nagy távolság hidalható át egymással összeköttetésben álló átjátszó állomások láncolatával. Ha az átjátszó közel van, mindehhez kis teljesítményű rádióadó és igen egyszerű antenna is elegendő.

Az ultrarövid hullámok alkalmasak az űrtávközlésre is. A Föld körül rádióamatőrök által épített műholdak is keringenek, amelyek mint űrbeli átjátszók, lehetővé teszik az őket megfelelő, a műholdra irányuló antennával „látó” amatőr állomások közötti kapcsolatfelvételt. Szintén nagy távolság hidalható át különféle hullám-visszaverődési jelenségek kihasználásával. Ilyen visszaverődés létrejöhet a troposzféra (közvetlenül a Föld feletti légréteg 10 km magasságig) egyenetlensége miatt (szórthullám-tejedés, scatter); a Föld légkörében elégő meteoritok által ionizált légrétegen (meteor-nyomvonalas összeköttetés, meteorscatter); mágneses vihar következtében az északi-fény zónában keletkező ionizáció miatt (északi fény-, Aurora-visszaverődés); a légkör E rétegében (a Föld felszínétől 80…175 km magasságú réteg) keletkező szórt gócokról (visszaverődés a sporadikus E-rétegről), vagy a Holdról. Az ultrarövid hullámú amatőr rádióforgalomban is használják mindazokat az üzemmódokat, amelyeket rövidhullámokon, és ugyanúgy része lehet az állomásnak a számítógép is. URH-n az antennák kisebb méretűek, de sokkal nagyobb jelentősége van a sokelemes, irányított antennák alkalmazásának és az ezekkel való kísérleteknek, mint rövidhullámon.

A packet-rádiós összeköttetések lehetőségét az egymással kapcsoltban álló node-k láncolata biztosítja, ezek igénybevételével – az ultrarövid hullámokkal a Földön közvetlenül áthidalható távolság korlátainak ellenére - más kontinensen üzemelő állomásokkal is könnyen kapcsolat létesíthető.

- Vannak olyan rádióamatőrök, akik rádió adó-vevők, antennák, mérőműszerek tervezésében, építésében lelik meg leginkább az örömüket. A rádióamatőrködés „hőskorában” mindenki maga készítette a berendezését (sőt, az alkatrészei jó részét is, hiszen azokat nem lehetett készen beszerezni). A technika fejlődésével az amatőr állomásokkal szemben támasztott műszaki követelmények is nőttek, másrészt az amatőrök száma is gyarapodott, így egyre több professzionális rádiós cég kezdte meg kifejezetten az amatőrök számára (az amatőr frekvenciasávokon működő, a kiadott engedélyeknek megfelelő teljesítményű) adó-vevő berendezések gyártását. Ma már nagyon nehéz házi készítésű berendezéssel akár csak megközelíteni a gyári készülékek színvonalát, másrészt az elkészítéshez, beméréshez nagyon komoly szakértelem és műszerezettség szükséges, ezért az amatőrök nagy többsége készen veszi a berendezéseit. Sok cég kínál amatőr rádió kitteket, amelyekből az engedélyes a hozzá adott építési leírás alapján maga tudja összeállítani rádióját, és különösebb műszerezettség nélkül is be tudja azt indítani. (Az engedélyes amatőr gyári rádióberendezését is jogosult átalakítani, megváltoztatni, azonban a berendezés megfelelő műszaki állapotáért a hatóság előtt ő felel.) Azok a rádióamatőrök sem maradnak műszaki feladat nélkül, akik kész rádió adó-vevőt, vagy az amatőrállomás egyéb berendezéseit megvásárolják, mert a rádióállomás összeállítása, az antennák elkészítése, felszerelése, bemérése, a rádiók, a számítógép, az antennák, a különféle kiegészítők egymáshoz csatlakoztatása, a kábelek, csatlakozók elkészítése, bekötése is egyre nagyobb felkészültséget igényel.

A számítástechnika iránt fogékony rádióamatőrök amatőr rádióállomások üzemeltetéséhez alkalmas speciális szoftvereket írhatnak, továbbfejleszthetik a számítógépes üzemmódokat.

- A sportot, testmozgást igénylő rádiósok a rádiós iránymérés - „rókavadászat” - keretében szervezett versenyeken keresik meg az irányított antennával ellátott vevőkészülékeik segítségével a terepen elrejtett rádióadókat.

- A versenyeket kedvelő rádióamatőrök számára - mind a rövidhullámú, mind az ultrarövidhullámú sávokban - a rádióamatőr szövetségek és szervezetek rendszeresen rendeznek rádióforgalmi éterversenyeket, amelyek helyezettjeit oklevéllel jutalmazzák. A világ rádióamatőr szervezetei szintén bocsátanak ki az amatőrök által nagy becsben tartott okleveleket („diplomákat”) a rádióamatőr tevékenység során hosszabb időszak alatt elért meghatározott teljesítmények elismeréseként.

1.2. Mi a különbség az amatőr-, a CB- és a PMR rádiózás között?

Az állampolgárok egymás közötti, kis távolságú rádióösszeköttetéseinek céljára először egy rövidhullámú frekvenciatartományt jelöltek ki (CB = Citizens Band), majd nemrég egy ultrarövidhullámút (PMR = Personal Mobile Radio). Jelenleg a CEPT (= European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) tagországaiban, így Magyarországon is bárki engedély és bármiféle műszaki vagy rádióforgalmi ismeret nélkül beszerezhet és üzemeltethet a CEPT PR27 előírásnak megfelelő, 26,965…27,405 MHz sávú, max. 4W teljesítményű, kizárólag FM üzemmódú CB berendezést; és a PMR446 előírásnak megfelelő, 446,0...446,1 MHz sávú, max. 0,5W teljesítményű, FM üzemmódú, a készüléktől szét nem választható antennával ellátott gyári adó-vevő készüléket. Ennek megfelelően ezen készülékek kezelése nem igényel semmilyen szakértelmet. A CB sáv 40, a PMR446 sáv 8 csatornára van felosztva, a készülékek kijelzője a csatorna számát mutatja, a működési frekvenciát a kezelőnek nem is kell ismernie. Ezen csatornák valamelyikét beállítva lehet az azonos csatornát használó más állomásokkal összeköttetésbe lépni. Az áthidalható távolság nyílt terepen kb. 2 km, épületen belül ez 50…100 méterre is lecsökkenhet. Az azonos csatornát használni kívánóknak egymással meg kell osztaniuk a csatorna használatát. A CB és PMR használók egymással kötetlenül bármiről beszélgethetnek rádióösszeköttetésük során.

Korábban Magyarországon a CB rádiózás is engedélyköteles volt. Egyes esetekben további frekvenciák és más üzemmódok (AM, SSB), valamint (csökkentett teljesítménnyel) nem irányított, telepített (tető-) antenna használatát is engedélyezték. Ilyen antennával (és az engedélyezett teljesítmény többszörösével) a nagyobb távolságú összeköttetések iránt érdeklődő CB-sek (szabálytalanul) külföldi összeköttetéseket is létesítettek. Ezek az „amatőr vénájú”, a rádiótechnika, a nagytávolságú összeköttetések (DX) iránt érdeklődő CB-sek a rádióamatőr vizsga letétele, és az amatőr rádióengedély megszerzése után legálisan hódolhatnak e szenvedélyüknek.

A későbbiekben, a műszaki ismeretek közt látni fogjuk, hogy egy rádióadó nem csak egy frekvenciát, hanem egy egész frekvenciatartományt foglal le a rendelkezésre álló hullámsávból. Ha két adó által elfoglalt frekvenciatartomány átfedi egymást, az állomások zavarják egymás üzemét. Így az egy hullámsávban egymás zavarása nélkül elhelyezhető adóállomások száma korlátozott. Ezért a frekvencia korlátos erőforrásnak minősül, „érték”, amelynek használatát az egyes országok hatóságai (nemzetközi koordináció alapján) engedélyezik, a frekvencia használatáért pedig díjat számítanak fel. A rádióamatőrök műszaki kísérleteik elvégzése céljából viszonylag nagy teljesítményű adó üzemeltetésére kapnak engedélyt, és tevékenységük elismeréseként frekvenciadíjat sem kell fizetniük. Nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy kereskedelmi célú rádióállomások magukat amatőradónak kiadva ne foglalhassák el az amatőrök részére kijelölt sávokat, nemzetközi szabály, hogy az amatőr összeköttetések során csak magára az összeköttetésre, a műszaki kísérletezésre, az amatőrködésre vonatkozó információk közölhetők. Nem amatőr személytől származó, vagy ilyennek szóló információt (a vészhelyzet esetét kivéve) nem szabad továbbítani.

Az eddig leírtak alapján a rádióamatőrködés és a CB/PMR rádiózás közötti, (a Magyarországon jelenleg érvényes jogszabályok szerinti) különbséget az 1. táblázat foglalja össze:

|  | Rádióamatőr | CB/PMR |
| --- | --- | --- |
| Vizsga, engedély | Szükséges | Nem szükséges |
| A rádióberendezést készíti/azért felel | Az engedélyes | A gyártó |
| Engedélyezett teljesítmény | Vizsgafokozattól függ, Max. 1000W | CB: 4W PMR: 0,5W |
| Engedélyezett üzemmódok | Vizsgafokozattól függ, sokféle | Távbeszélő (FM) |
| Engedélyezett antennák | Nincs korlátozás | Csak kisméretű, mobil |
| Áthidalható távolság | A Földön minden távolság / műhold | Néhány km. |
| Átvitt információ | Csak az amatőrködéssel kapcsolatos | Nincs korlátozás |

1. táblázat

A rádióamatőr vizsga letétele, és amatőr rádióengedély megszerzése tehát annak célszerű, aki érdeklődik a rádiótechnika, a rádió adó-vevő készülékek működése, építése, kezelése, karbantartása, a rádiós kísérletezés iránt, szeretne ilyen berendezést birtokolni, és azzal távoli amatőrökkel, különféle üzemmódokat kipróbálva kapcsolatba lépni.

Ha kirándulótársak, egymást követő gépkocsik utasai, egy sportrendezvény szervezői, vagy egy munkacsoport tagjai egymás között kézi rádió adó-vevővel tartanának kapcsolatot, erre a célra a CB vagy PMR rádió ajánlható. Abban az esetben pedig, ha pl. egy toronydaru kezelője és a diszpécser közötti összeköttetésnél veszélyt okozhat az, hogy a használt csatornát más felhasználókkal meg kell osztani, hatósági frekvenciakijelölés alapján, külön rádióengedéllyel professzionális rádióberendezések használata lesz a megfelelő.

1.3. Könyvünk célkitűzése, a rádióamatőr engedély megszerzésének a módja

Az amatőr rádióengedély megszerzésének első lépése a rádióamatőr vizsga letétele.

Az EU tagállamai által létrehozott CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) tagországai egységes rádióamatőr vizsgáztatási rendszert vezettek be (HAREC = Harmonized Amaterur Radio Examination Certificate), amelyhez Magyarország is csatlakozott. A HAREC vizsgával rendelkező amatőrök a CEPT országaiban (adott szabályokat betartva) külön engedély nélkül használhatják rádióberendezésüket.

Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH, 1133 Bp. XIII. Visegrádi u. 100.) szervezi a rádióamatőr vizsgákat, és adja ki a vizsgabizonyítványt ill. a rádióengedélyt. A vizsga kezdő, alap, vagy HAREC fokú lehet. Mindhárom fok írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből áll. A vizsga témakörei: műszaki, rádióforgalmi, biztonságtechnikai, jogi ismeretek, gyakorlati forgalmazás. A távíró (CW) üzemen is forgalmazni kívánók külön morze vizsgát tehetnek.

A NMHH (2014-ben http://nmhh.hu/tart/index/317/Radioamator ) honlapján teljes terjedelmükben megtalálhatók a rádióamatőrökre és a vizsgára vonatkozó jogszabályok.

A vizsga sikeres letétele után kérelmezhető az egyéni rádióengedély. A feltételeknek megfelelő amatőr rádióengedély-kérelmeket egyéni mérlegelés nélkül teljesítik.

Amatőr vizsgára felkészítő tankönyvünk célja, hogy valamennyi témakörből összefoglalja azokat a ismereteket, amelyek a HAREC fokozatú rádióamatőr vizsgára való eredményes felkészüléshez szükségesek.

1.4. A tankönyv felépítése

A könyv – a jelen, bevezető résszel együtt – öt fejezetre tagozódik. A második fejezet a rádióforgalmi, a harmadik fejezet a műszaki ismereteket tartalmazza. A negyedik fejezet a vonatkozó jogszabályokkal, az ötödik biztonságtechnikai ismeretekkel foglalkozik.

A vonatkozó jogszabály [6/2006 (V.17) IHM rendelet] szerint kezdő fokozatú vizsgát a 16. évét be nem töltött, valamint a 60 évnél idősebb személyek, alap és HAREC fokozatú vizsgát pedig minden 14. évet betöltött személy tehet.

A rendelet melléklete tartalmazza az egyes vizsgafokozatokhoz megkövetelt ismeretek tárgyköreit, melyeket az alábbi táblázat foglal össze (E = kezdő, A = alap, B = HAREC). A HAREC tárgykörök megfelelnek a nemzetközi megállapodásnak. A táblázat negyedik rovata (a nem műszaki tárgyköröknél a cím melletti vastag betűs fejezetszám) mutatja, hogy az adott tárgykört könyvünk melyik fejezete ismerteti (természetesen egy fogalommal kapcsolatosan több fejezetben is előfordulhatnak utalások, ezek nincsenek mind feltüntetve).

A táblázat alapján ki-ki a megcélzott vizsgafokozat alapján választhatja ki a tanulmányozandó fejezeteket. A terjedelem lehetővé tette, hogy az anyag ne csak a vizsgán felmerülő kérdésekre adjon választ, hanem az érdeklődők számára érthetővé tegye az amatőrködés megkezdéséhez szükséges ismereteket. (Ez azt is jelenti, hogy pl. a rádióforgalmi részben olyan üzemmódok és más gyakorlati tudnivalók is megjelennek, amelyek a vizsgának nem tárgyai.)

Könyvünk a Puskás Tivadar Távközlési Technikum szponzorálásával készült, ábrái jó része a Technikum tankönyveinek ábráival egyezik. Sok ábra a szerző technikusminősítő tanfolyamának anyagából származik, más ábrák pedig a Rádiótechnika c. lap, illetve évkönyveinek, esetleg más felhasznált irodalom anyagából valók. A felhasznált irodalom a vizsgakövetelményeket felsoroló táblázat alatt található.

A könyv remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgázott, engedélyes amatőrök száma Magyarországon is sokasodjon.

A szerző:

Dr.Tolnai János HA5LQ

Műszaki tárgykörök, 2014:

| 1. Villamosság-, elektromágnesség- és rádió-elmélet | E | A | B | Fejezet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Vezetés: |  |  |  |  |
| vezető, félvezető, szigetelő |  |  | X | 3.1.1. |
| áram, feszültség, ellenállás |  |  | X | 3.1.1. |
| amper, volt és ohm mértékegységek | X | X | X | 3.1.1. |
| Ohm-törvény |  | X | X | 3.1.2. |
| Kirchhoff-törvények |  |  | X | 3.1.2. |
| villamos teljesítmény |  | X | X | 3.1.4. |
| teljesítmény mértékegységei | X | X | X | 3.1.4. |
| villamos energia |  |  | X | 3.1.4. |
| telep kapacitása |  |  |  | 3.2. |
| 1.2.Villamos források: |  |  |  |  |
| telepek és tápegységek |  |  | X | 3.2. |
| feszültségforrás, forrásfeszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás, kapocsfeszültség |  |  | X | 3.2. |
| feszültségforrások soros és párhuzamos kapcsolása |  |  | X | 3.2. |
| 1.3. Villamos tér: |  |  |  |  |
| villamos térerősség |  |  | X | 3.3. |
| térerősség mértékegysége |  |  | X | 3.3. |
| villamos terek árnyékolása |  |  | X | 3.3. |
| 1.4. Mágneses tér: |  |  |  |  |
| áramvezető körül kialakuló mágneses tér |  |  | X | 3.4. |
| mágneses terek árnyékolása |  |  | X | 3.4. |
| 1.5. Elektromágneses tér: |  |  |  |  |
| rádióhullámok, mint elektromágneses hullámok |  |  | X | 3.11.1. |
| terjedési sebesség, frekvencia, hullámhossz összefüggése |  | X | X | 3.11.1. |
| polarizáció |  |  | X | 3.11.1. |
| 1.6. Szinuszos jelek: |  |  |  |  |
| grafikus ábrázolása az idő függvényében |  | X | X | 3.5.1. |
| pillanatérték, amplitúdó, effektív érték, átlagérték |  |  | X | 3.5.1. |
| periódus, periódusidő |  |  | X | 3.5.1. |
| frekvencia |  |  | X | 3.5.1. |
| frekvencia mértékegysége | X | X | X | 3.5.1. |
| fázis, fáziskülönbség |  |  | X | 3.5.1. |
| 1.7. Nem-szinuszos jelek: |  |  |  |  |
| hangfrekvenciás jelek |  |  | X | 3.11.1. |
| digitális jelek, négyszögjel |  |  | X | 3.13.5. |
| grafikus ábrázolás az idő függvényében |  | X | X | 3.5.1. |
| egyenfeszültségű komponens, alaphullám, magasabb harmonikusok |  |  | X | 3.7.1. 3.7.10. 3.12.1. |
| zajok (vevő termikus zaja, sávzaj, zajsűrűség, vevő hasznos sávszélességébe eső zajteljesítmény) |  |  | X | 3.12.6. |
| 1.8. Modulált jelek: |  |  |  |  |
| modulációk típusai, előnyeik, hátrányaik |  | X | X | 3.11.2. |
| modulálatlan vivőhullám (CW) |  | X | X | 3.11.2. 3.11.4. |
| amplitúdómoduláció (AM), frekvenciamoduláció (FM) | X | X | X | 3.11.2. |
| egyoldalsávos amplitudómoduláció (SSB) | X | X | X | 3.11.2. |
| fázismoduláció |  | X | X | 3.11.2. |
| modulációs löket és modulációs index |  |  | X | 3.11.2. |
| vivő, oldalsávok, sávszélesség |  | X | X | 3.11.2. |
| CW, AM, SSB és FM jelek hullámalakjai |  |  | X | 3.11.2. |
| CW, AM és SSB jelek spektruma |  |  | X | 3.11.2. |
| digitális modulációk: FSK, BPSK, QPSK, QAM |  |  | X | 3.11.2. |
| digitális modulációk: bitsebesség, karakter sebesség (Baud-rate) és sávszélesség |  |  | X | 3.11.2. |
| ciklikus redundancia vizsgálat (CRC), újraküldés, hibakorrekció (FEC) |  |  |  | 3.11.2. |
| 1.9. Teljesítmény és energia: |  |  |  |  |
| szinuszos jelek teljesítménye |  | X | X | 3.5.3. |
| a következő dB értékekhez tartozó teljesítményarányok: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB (mind pozitív, mind negatív értékeik esetében) |  |  | X | 3.7.2. |
| egymás után kapcsolt erősítők vagy csillapítók bemeneti és kimeneti teljesítmény arányai dB-ben |  |  | X | 3.7.6. |
| illesztés és annak fajtái |  |  | X | 3.7.10. 3.13.1. |
| be- és kimeneti teljesítmény és a hatásfok közötti összefüggés |  | X | X | 3.13.1. |
| csúcs burkoló teljesítmény (PEP) |  |  |  | 3.13.1. |
| 1.10. Digitális jelfeldolgozás: |  |  |  |  |
| mintavételezés és kvantálás |  |  | X | 3.18.1. |
| lekisebb mintavételi frekvencia (Nyquist-frekvencia) |  |  | X | 3.18.3. |
| konvolúció (időtartományban/frekvenciatartományban, grafikai megjelenítés) |  |  | X | 3.18.5. |
| kiegyenlítő (anti-aliasing) szűrés, visszaállító szűrés |  |  | X | 3.18.2. 3.18.3. |
| analóg-digitál/digitál-analóg konvertálás |  |  | X | 3.18.2. |

| 2. Alkatrészek | E | A | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Ellenállás: |  |  |  |  |
| ellenállás fogalma |  |  | X | 3.1.1. |
| ellenállás mértékegysége |  | X | X | 3.1.1. |
| áram-feszültség karakterisztika |  |  | X | 3.1.1. |
| teljesítmény-disszipáció |  |  | X | 3.1.5. |
| színkódok alapelve |  |  |  | 3.1.6. |
| ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása |  | X | X | 3.1.3. |
| 2.2. Kondenzátor: |  |  |  |  |
| kapacitás fogalma |  |  | X | 3.3.1. |
| kapacitás mértékegysége |  | X | X | 3.3.1. |
| kapacitás összefüggése a méretekkel és a dielektrikummal |  |  | X | 3.3.1. |
| reaktancia |  |  | X | 3.5.2. |
| feszültség és áram közötti fázisviszonyok |  |  | X | 3.5.2. |
| kondenzátorok jellemzői, fix és változtatható kapacitású kondenzátor (lég-, csillám-, keramia-, műanyagszigetelésű-, és elektrolitikus kondenzátorok) |  |  | X | 3.3.2. 3.3.4. |
| kondenzátorok párhuzamos kapcsolása |  | X | X | 3.3.1. |
| 2.3. Induktivitás: |  |  |  |  |
| önindukciós tényező |  |  | X | 3.4. |
| induktivitás mértékegysége |  | X | X | 3.4. |
| menetszám, az átmérő, a hossz és a mag anyagának hatása az induktivitásra |  |  | X | 3.4. |
| reaktancia |  |  | X | 3.5.2. |
| feszültség és áram közötti fázisviszonyok |  |  | X | 3.5.2. |
| jósági tényező |  |  | X | 3.5.4. |
| 2.4. Transzformátorok alkalmazása és használata: |  |  |  |  |
| ideális transzformátor |  |  | X | 3.5.5. |
| összefüggések a menetszám-arány és a feszültség-, áram-, és impedancia arány között |  |  | X | 3.5.5. |
| transzformátor típusok, alkalmazások |  |  | X | 3.5.5. |
| 2.5. Dióda: |  |  |  |  |
| diódák használata és alkalmazása |  | X | X | 3.6.2. |
| egyenirányító dióda |  | X | X | 3.6.2. |
| Zener-dióda |  | X | X | 3.6.2. |
| fényemittáló dióda (LED) |  |  | X | 3.6.2. |
| kapacitásdióda (varicap) |  |  | X | 3.6.2. |
| záróirányú feszültség, áram és teljesítmény |  |  | X | 3.6.2. |
| 2.6. Tranzisztor: |  |  |  |  |
| a tranzisztor, mint erősítő és oszcillátor |  | X | X | 3.6.4. 3.8.1. |
| pnp és npn tranzisztorok |  |  | X | 3.6.3. |
| erősítési tényező |  |  | X | 3.6.3. |
| térvezérlésű tranzisztor (n- és p-csatornás, j-FET) és bipoláris tranzisztor összehasonlítása |  |  | X | 3.6.3. 3.6.5. |
| gate (vezérlőelektróda) és a source (forráselektróda) közötti ellenállás |  |  | X | 3.6.5. |
| drain (nyelő) árama és feszültsége közötti viszony |  |  | X | 3.6.5. |
| tranzisztor földelt-emitteres, -bázisú és -kollektoros kapcsolásban: a kapcsolások be- és kimeneti impedanciája, az előfeszítés módszerei |  |  | X | 3.7.3. 3.7.4. |
| 2.7. Egyéb: |  |  |  |  |
| egyszerű termikus eszközök, elektroncsövek |  |  | X | 3.19.1. 3.19.3. |
| feszültségek és impedanciák a nagyteljesítményű elektroncsöves fokozatokban, impedancia transzformálás |  |  | X | 3.19.2. |
| egyszerű integrált áramkörök (beleértve a műveleti erősítőket) |  | X | X | 3.7.11. 3.7.12. |
| hőviszonyok egyszerű áramkörökben |  |  | X | 3.1.5. 3.6.3. |

|  | 3. Áramkörök | E | A | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1. Alkatrészek kombinálása: |  |  |  |  |
|  | ellenállások, tekercsek, kondenzátorok, transzformátorok és diódák soros és párhuzamos kapcsolása |  | X | X | 3.1.3. |
|  | áramok és feszültségek a fenti áramkörökben |  |  | X | 3.1.3. |
|  | nem ideális ellenállás, kondenzátor és tekercs nagyfrekvenciás viselkedése |  |  | X | 3.5.6. |
|  | 3.2. Hangolt körök és szűrök: |  |  |  |  |
|  | soros és párhuzamos rezgőkörök impedanciája és frekvenciamenete |  | #### X | X | 3.5.4. |
|  | rezonanciafrekvencia |  | X | X | 3.5.4. |
|  | hangolt kör jósági tényezője |  | X | X | 3.5.4. |
|  | sávszélesség |  | X | X | 3.5.4. |
|  | sáváteresztő szűrő |  | X | X | 3.9.3. |
|  | aluláteresztő, felüláteresztő, sáváteresztő és sávzáró szűrők passzív elemekből |  |  | X | 3.9. |
|  | szűrők frekvenciamenete |  |  | X | 3.9. |
|  | Pí-szűrő, és T- szűrő |  |  | X | 3.9. |
|  | kvarckristály, kvarcszűrő |  |  | X | 3.9.4. |
|  | nem ideális elemek hatásai |  |  | X | 3.7.9. |
|  | digitális szűrők ((ld. 1.10, 3.8) |  |  |  | 3.18.5. |
|  | 3.3. Tápegység: |  |  |  |  |
|  | félhullámú és teljeshullámú egyenirányító áramkörök, hídkapcsolású egyenirányító |  | X | X | 3.10.2. |
|  | simító áramkörök |  | X | X | 3.10.2. |
|  | kisfeszültségű tápegységek stabilizátor áramkörei |  |  | X | 3.10.3. 3.10.4. 3.10.5. |
|  | kapcsoló üzemű tápegységek, elválasztás, EMC |  |  | X | 3.10.5. |
|  | 3.4. Erősítő: |  |  |  |  |
|  | kisfrekvenciás erősítők |  | X | X | 3.7.6. |
|  | nagyfrekvenciás erősítők |  | X | X | 3.7.9. |
|  | erősítési tényező, erősítés szabályozása |  |  | X | 3.7.1. 3.12.1. |
|  | amplitúdó-frekvencia jelleggörbe és sávszélesség |  | X | X | 3.7.7. |
|  | A, AB, B, és C, osztályú erősítők |  | X | X | 3.7.10. |
|  | erősítők nemlineáris torzításai, túlvezérlés |  |  | X | 3.7.10. 3.17.13. |
|  | 3.5. Detektor: |  |  |  |  |
|  | AM detektor (burkoló detektor) |  | X | ## X | ## 3.12.1. |
|  | diódás detektor |  |  |  | 3.12.1. |
|  | produkt (szorzó) detektor és beat oszcillátor (BFO) |  |  | X | 3.12.1. 3.12.2. |
|  | FM detektor |  | X | X | 3.12.5. |
|  | 3.6. Oszcillátor: |  |  |  |  |
|  | visszacsatolás (szándékos és nem szándékos rezgések) |  | X | X | 3.8.1. 3.8.6. |
|  | frekvenciát és a stabil rezgési feltételeket befolyásoló tényezők |  | X | X | 3.8.1. |
|  | LC oszcillátor |  |  | X | 3.8.1. |
|  | kristályoszcillátor, harmonikus (overtone) oszcillátor |  |  | X | 3.8.2. |
|  | feszültségvezérelt oszcillátor (VCO) |  |  | X | 3.8.3. |
|  | fáziszaj |  |  | X | 3.8.5. |
|  | 3.7. Fáziszárt hurok (PLL) |  |  |  |  |
|  | szabályozó hurok, komparátor áramkörök |  |  | # X | # 3.8.4. |
|  | frekvencia szintézis programozható osztóval a visszacsatoló hurokban |  |  | # X | # 3.8.4. |
|  | 3.8. Diszkrét idejű jelek és rendszerek |  |  |  |  |
|  | véges (FIR) és végtelen (IIR) válaszidejű szűrők elrendezése |  |  |  | # 3.18.5. |
|  | Fourier transzformáció (DFT, FFT, grafikus ábrázolás) |  |  |  | # 3.18.4. |
|  | közvetlen digitális szintézis (DDS) |  |  |  | # 3.18.6. |
| 4. Vevők |  | E | A | B |  |
| 4.1. Típusai: |  |  |  |  |  |
| egyenes vevő |  |  | X | X | 3.12.1. |
| egyszeres és kétszeres transzponálású szuperheterodin vevő |  |  | X | X | 3.12.3. 3.12.4. |
| 4.2. Tömbvázlatok: |  |  |  |  |  |
| CW vevő (A1A) |  |  | X | X | 3.12.3. |
| AM vevő (A3E) |  | X | X | X | 3.12.3. |
| SSB vevő (J3E) |  | X | X | X | 3.12.3. |
| FM vevő (F3E) |  | X | X | X | 3.12.5. |
| 4.3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés) |  |  |  |  |  |
| nagyfrekvenciás erősítő (hangolható vagy fix átvitelű) |  |  | X | X | 3.7.9. 3.12.1. 3.12.3. |
| oszcillátor (fix és szabályozható) |  |  | X | X | 3.12.3. |
| keverő |  |  | X | X | 3.12.3. |
| középfrekvenciás erősítő |  |  | X | X | 3.12.3. |
| határoló |  |  |  | X | 3.12.5. |
| detektor, produkt detektor |  |  | X | X | 3.12.1. 3.12.3. |
| kristálykalibrátor |  |  |  |  | 3.12.3. |
| hangfrekvenciás erősítő |  |  | X | X | 3.12.1. 3.12.3. |
| automatikus erősítésszabályozás (AGC) |  |  |  | X | 3.12.1. 3.12.3. |
| S-mérő |  |  |  | X | 3.12.3. |
| zajzár |  |  | X | X | 3.12.3. |
| tápegység |  |  |  | X | 3.10. |
| 4.4. Vevők jellemzői: |  |  |  |  |  |
| szomszédos csatorna |  |  |  | #### X | #### 3.12.6. |
| szelektivitás |  |  | X | X | 3.12.6. |
| érzékenység |  |  | X | X | 3.12.6. |
| vevőzaj, zajtényező |  |  |  | X | 3.12.6. |
| stabilitás |  |  |  | X | 3.12.6. |
| tükörfrekvencia |  |  |  | X | 3.12.4. |
| lefulladás, vevő blokkolás |  |  |  | X | 3.17.2 |
| intermoduláció, keresztmoduláció |  |  |  | X | 3.12.6. |
| visszakeverés, fáziszaj |  |  |  | X | 3.12.6. |

| 5. Adók | E | A | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Típusai: |  |  |  |  |
| frekvenciaáttevéses (keveréses) és anélküli adók |  | X | X | 3.13.2. |
| 5.2. Tömbvázlatok: |  |  |  |  |
| CW adó (A1A) | X | X | X | 3.13.2. |
| SSB adó (J3E) | X | X | X | 3.13.4. |
| FM adó (F3E) | X | X | X | 3.13.3. |
| hangfrekvenciás moduláció a PLL VCO-jában |  |  |  | 3.13.3. |
| 5.3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója: |  |  |  |  |
| keverő |  | X | X | 3.13.2. |
| oszcillátor (kristályoszcillátor, VFO) |  | X | X | 3.13.2. |
| elválasztó fokozat |  | X | X | 3.13.2. |
| meghajtó |  | X | X | 3.13.2. |
| frekvenciatöbbszöröző |  | X | X | 3.13.2. |
| teljesítményerősítő |  | X | X | 3.13.2. |
| kimeneti illesztés |  | X | X | 3.13.1. |
| kimeneti szűrő |  | X | X | 3.13.2. |
| frekvenciamodulátor |  | X | X | 3.13.3. |
| fázismodulátor |  | X | X | 3.13.3. |
| SSB modulátor |  | X | X | 3.13.4. |
| kimeneti szűrő |  |  |  | 3.13.2. |
| kristályszűrő |  |  | X | 3.9.4. |
| tápegység |  |  | X | 3.10. |
| 5.4. Adók jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva): |  |  |  |  |
| frekvenciastabilitás |  | X | X | 3.12.6 |
| rádiófrekvenciás sávszélesség |  | X | X | 3.11.2. |
| oldalsávok |  | X | X | 3.11.2. |
| hangfrekvenciás tartomány |  |  | X | 3.11.1. |
| nemlinearitás (harmonikus és intermodulációs torzítás) |  |  | X | 3.13.2. 3.13.4. |
| kimeneti impedancia |  |  | X | 3.13.1. |
| kimenő teljesítmény | X | X | X | 3.13.1. |
| hatásfok |  |  | X | 3.13.1. |
| frekvencialöket |  |  | X | 3.11.2. |
| modulációs index |  |  | X | 3.11.2. |
| CW billentyűzési kattogás, ciripelés |  |  | X | 3.13.5. |
| SSB túlvezérlés és fröcskölés (Splattering) |  |  | X | 3.13.4. |
| zavaró nagyfrekvenciás kisugárzások |  | X | X | 3.16.3. |
| készüléksugárzások |  |  | X | 3.16.3. |
| fáziszaj |  |  | X | 3.8.5. 3.12.6. |

| 6. Antennák és tápvonalak | E | A | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Antennák típusai: |  |  |  |  |
| középen táplált félhullámú dipólus |  | X | X | 3.14.1. |
| végén táplált félhullámú antenna |  | X | X | 3.14.1. |
| hajlított dipólus |  |  | X | 3.14.1. |
| negyedhullámú függőleges antenna (földelt alap) | X | X | X | 3.14.1. |
| parazitaelemes antenna (Yagi) |  | X | X | 3.14.1. |
| apertúra antenna (parabolaantenna, tölcsérantenna) |  |  | X | 3.14.1. |
| többsávos antennák (trap dipól) |  |  | X | 3.14.1. |
| 6.2. Antennák jellemzői: |  |  |  |  |
| feszültség és áram eloszlása az antennán |  |  | X | 3.14.1. |
| impedancia a betáplálási ponton |  | X | X | 3.14.1. |
| nem rezonáns antenna kapacitív vagy induktív impedanciája |  |  |  | 3.14.1. |
| polarizáció |  | X | X | 3.11.1. 3.14.1. |
| antenna irányítottsága, hatásfoka, nyeresége |  | X | X | 3.14.1. |
| besugárzott terület |  |  | X | 3.14.1. |
| effektív kisugárzott teljesítmény (ERP, EIRP) | X | X | X | 3.14.1. |
| előre - hátra viszony |  | X | X | 3.14.1. |
| vízszintes és függőleges sugárzási diagramok |  | X | X | 3.14.1. |
| 6.3. Tápvonalak: |  |  |  |  |
| párhuzamos vezetőkből álló |  |  | X | 3.14.2. |
| koaxiális kábel, csatlakozók | X | X | X | 3.14.2. 3.14.6. |
| hullámvezető |  |  |  | 3.14.2. |
| hullámimpedancia |  |  | X | 3.14.2. |
| sebességtényező |  |  |  | 3.14.2. |
| állóhullámarány | X | X | X | 3.14.3. |
| veszteségek |  | X | X | 3.14.2. |
| balun |  | X | X | 3.14.5. |
| antennaillesztés |  | X | X | 3.13.1. 3.13.7. |
| antennahangoló egységek szerepe (Pi-tag, T-tag) |  | X | X | 3.13.7. |
| konstrukciók és felhasználási módok |  |  |  | 3.14.1. |
| táplálási módok, előnyök és hátrányok |  |  |  | 3.14.1. |

| 7. Hullámterjedés: | E | A | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| szakasz csillapítás, jel-zaj viszony |  |  |  | 3.16.7. |
| közvetlen átlátás (szabadtéri terjedés, a távolság négyzetével fordított arányú törvényszerűség) |  |  | X | 3.16.4. |
| ionoszféra rétegek és hatásuk |  | X | X | 3.16.1. |
| ionoszféra rétegeinek hatása a rövid hullámok terjedésére |  | X | X | 3.16.1. |
| kritikus frekvencia |  |  | X | 3.16.2. |
| Nap hatása az ionoszférára |  |  | X | 3.16.1. |
| többutas terjedés az ionoszférában |  |  | X | 3.16.2. |
| kritikus frekvencia |  |  | X | 3.16.2. |
| maximális használható frekvencia (MUF) |  |  | X | 3.16.2. |
| felületi hullám, térhullám, kisugárzási szög és áthidalt távolság | X | X | X | 3.16.2. |
| fading |  | X | X | 3.16.2. |
| troposzférikus terjedés (Duct-jelenség, szóródás) |  | X | X | 3.16.1. |
| antenna magasságának hatása az áthidalható távolságra (rádió horizont) |  | X | X | 3.16.4. |
| hőmérsékleti inverzió |  |  |  | 3.16.4. |
| szórt (sporadikus ) E-visszaverődés |  |  |  | 3.16.4. |
| auróra jelenség hatása a terjedésre |  |  |  | 3.16.4. |
| meteor-nyomvonalas terjedés |  |  |  | 3.16.4. |
| Hold-visszaverődés |  |  |  | 3.16.4. |
| galaktikus zajok |  |  | X | 3.16.6. |
| földi eredetű zajok (termikus zaj) |  |  | X | 3.16.6. |
| atmoszferikus zajok (távoli villámlás) |  |  | X | 3.16.6. |
| időjárási viszonyok hatása a VHF és UHF terjedésre |  | X | X | 3.16.4. |
| RH, URH és mikrohullámú terjedés sajátosságai |  | X | X | 3.16.3. 3.16.4. |
| Napfolt-ciklus és hatása a rádiótávközlésre |  | X | X | 3.16.1. |
| terjedési előrejelzésekhez szükséges ismeretek: domináns zajforrások, jel-zaj viszony, legkisebb vehető jelszint, szakasz, antennanyereség, tápvonal csillapítás, legkisebb adóteljesítmény |  |  | X | 3.12.6. 3.14.1. 3.14.2. 3.16.6. 3.16.7. |

| 8. Mérések | E | A | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Mérések végzése: |  |  |  |  |
| egyen és váltakozó feszültség és áram mérése |  | X | X | 3.15.8. 3.15.9. |
| mérési hibák, hibaszámítás |  |  | X | 3.15. |
| frekvencia, hullámalak és a műszerek belső ellenállásának hatása a mérés pontosságára |  |  | X | 3.15. |
| ellenállás mérése |  | X | X | 3.15.8. 3.15.9. |
| egyenáramú és rádiófrekvenciás teljesítmény mérése: átlagos teljesítmény, csúcs burkolóteljesítmény (PEP) |  | X | X | 3.15.15. |
| feszültség- és állóhullámarány (VSWR) mérése |  | X | X | 3.14.3. |
| rádiófrekvenciás jel és burkolójának hullámalak-mérése |  |  | X | 3.15.12. |
| frekvenciamérés |  | X | X | 3.15.13. |
| rezonanciafrekvencia mérése |  |  | X | 3.15.13. |
| 8.2. Mérőműszerek: |  |  |  |  |
| több méréshatárú műszerrel |  |  |  | 3.15.7. 3.15.8. 3.15.9. |
| rádiófrekvenciás teljesítménymérő |  | X | X | 3.15.15. |
| reflektométer híd, állóhullámarány-mérő (SWR-mérő) |  | X | X | 3.14.3. |
| frekvenciaszámláló |  |  |  | 3.15.13. |
| abszorbciós frekvenciamérő |  |  | X | 3.15.13. |
| jelgenerátor |  |  | X | 3.15.16. |
| oszcilloszkóp |  |  | X | 3.15.11. 3.15.12. |
| spektrumanalizátor |  |  | X | 3.15.14. |
| műterhelés |  | X | X | 3.14.1. |

| 9. Zavarkibocsátás és zavarszűrés | E | A | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. Zavarás elektronikus berendezésekben: |  |  |  |  |
| blokkolás |  |  | X | 3.17.2. |
| intermoduláció |  | X | X | 3.17.2. |
| zavarok a hasznos jelben (TV, rádió) | X | X | X | 3.17.2. |
| zavarok a hangfrekvenciás áramkörökben |  | X | X | 3.17.2. 3.17.3. |
| 9.2. Zavarások oka elektronikus berendezésekben: |  |  |  |  |
| adó térerőssége |  | X | X | 3.17.3. |
| adó nemkívánatos sugárzásai | X | X | X | 3.17.3. |
| nemkívánatos hatás a berendezésre: az antennabemenet felől, más csatolt vonalak felől (hálózat, hangszóró, csatlakoztatott kivezetés) és a közvetlen sugárzásból |  |  | X | 3.17.2. |
| 9.3. A zavarás elleni védekezés módjai, a zavarhatások megelőzésére és elhárítására tett intézkedések: |  |  |  |  |
| szűrés |  | X | X | 3.17.3. |
| csatolásmentesítés |  | X | X | 3.17.3. |
| árnyékolás | X | X | X | 3.17.3. |
| jó RF földelés |  |  | X | 3.17.3. |
| teljesítmény csökkentés | X | X | X | 3.17.3. |
| adó- és TV-antenna eltávolítása egymástól |  | X | X | 3.17.3. |
| egyik végén táplált félhullámú antenna elkerülése |  | X | X | 3.17.3. |
| jó viszony a szomszédokkal | X | X | X | 3.17.3. |

| 10. Villamos biztonságtechnika: | E | A | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| villamos áram hatása az emberi szervezetre |  | X | X | 5.1. |
| áramütés elleni megelőző intézkedések, eljárás balesetek esetén | X | X | X | 5.2. 5.4. |
| az elektromágneses tér egészségügyi hatása |  |  | X | 5.1. |
| akkumulátorok kezelése |  |  |  | 5.5. |
| hálózati táplálás veszélyei | X | X | X | 5.2. |
| az elektromos hálózat vezetékeinek (nullavezető, fázisvezető és a földelő vezető) színjelzései |  | X | X | 5.2. |
| védőföldelés | X | X | X | 5.2. |
| túláram és zárlat elleni védelem, gyors- és lassú biztosítók |  | X | X | 5.2. |
| a kettős szigetelés | X | X | X | 5.2. |
| egyenfeszültségek, kis- és nagyfrekveciás váltakozófeszültségek veszélyei |  | X | X | 5.1. |
| a feltöltött kondenzátor veszélye |  | X | X | 5.2. |
| villámcsapás, és a védekezés fajtái (antennaelhelyezés, villámáram felfogó, levezető kialakítása) | X | X | X | 5.3. |
| a berendezések földelése | X | X | X | 5.3. |

| 11. Nemzeti és nemzetközi forgalmazási szabályok és eljárások |  |  |  |  |  |  | E |  | A |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. Forgalmazásnál használt betűk, rövidítések és szavak: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. Betűzési ábécé (HAREC előírás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A = Alfa B = Bravo C = Charlie D = Delta E = Echo F = Foxtrot G = Golf H = Hotel I = India |  |  | J = Juliet K = Kilo L = Lima M = Mike N = November O = Oscar P = Papa Q = Quebec R = Romeo |  | S = Sierra T = Tango U = Uniform V = Victor W = Whiskey X = X-ray Y = Yankee Z = Zulu |  | X |  | X |  | X |
| 11.1.2. Magyar betűzési ábécé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A = Aladár, Antal B = Béla C = Cecil D = Dénes E = Elemér F = Ferenc G = Géza H = Helén I = Ilona |  |  | J = János K = Károly L = László M = Mátyás, Mihály N = Nelli O = Olga P = Péter Q = Kvelle R = Róbert |  | S = Sándor T = Tamás U = Ubul V = Viktor W = dupla-Vilmos X = ikszes Y = ipszilon Z = Zoltán |  | X |  | X |  | X |
| 11.1.3. Q-kódok (HAREC előírás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód | Kérdésben |  |  | Válaszban |  |  |  |  |  |  |  |
| QRK | Milyen a jeleim olvashatósága? |  |  | Jeleinek olvashatósága ... fokozatú. |  |  | #### X |  | #### X |  | X |
| QRM | Zavarja Önt ... ? |  |  | Zavar ... . |  |  | X |  | X |  | X |
| QRN | Légköri problémái vannak? |  |  | Légköri problémáim vannak. |  |  | X |  | X |  | X |
| QRO | Növeljem a teljesítményemet? |  |  | Növelje a teljesítményét! |  |  | X |  | X |  | X |
| QRP | Csökkentsem a teljesítményem? |  |  | Csökkentse a teljesítményét! |  |  | X |  | X |  | X |
| QRS | Lassabban adjak? |  |  | Adjon lassabban! |  |  | X |  | X |  | X |
| QRT | Szüntessem be az adást? |  |  | Szüntesse be az adást! |  |  | X |  | X |  | X |
| QRV | Készen áll? |  |  | Készen állok. |  |  | X |  | X |  | X |
| QRX | Mikor hív újra? |  |  | Újra hívom … órakor a … frekvencián. |  |  | X |  | X |  | X |
| QRZ | Ki hív engem? |  |  | Önt ... hívja. |  |  | X |  | X |  | X |
| QSB | Halkulnak a jeleim? |  |  | Jelei halkulnak (fading). |  |  |  |  | X |  | X |
| QSL | Tud adni vételi nyugtázást? |  |  | Adok önnek vételi nyugtázást. |  |  | X |  | X |  | X |
| QSO | Tud forgalmazni ... -val? |  |  | Közvetlenül tudok forgalmazni. |  |  | X |  | X |  | X |
| QSY | Váltsak másik frekvenciára? |  |  | Váltson másik frekvenciára! |  |  | X |  | X |  | X |
| QTH | Mi a telephelye? |  |  | A telephelyem ... |  |  | X |  | X |  | X |
| 11.1.4. Egyéb Q-kódok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód | Kérdésben |  |  | Válaszban |  |  |  |  |  |  |  |
| QRA | Mi az Ön állomásának a neve? |  |  | Állomásom neve … . |  |  |  |  |  |  |  |
| QRB | Milyen messze van tőlem? |  |  | Távolság közöttünk … . |  |  |  |  |  |  |  |
| QRG | Milyen frekvencián adok? |  |  | Az Ön állomásának frekvenciája: ... . |  |  | X |  | X |  | X |
| QRH | Változik a frekvenciám? |  |  | Állomásának frekvenciája ingadozik. |  |  | X |  | X |  | X |
| QRL | El van foglalva? |  |  | El vagyok foglalva. |  |  | X |  | X |  | X |
| QRQ | Adjak gyorsabban? |  |  | Adjon gyorsabban! |  |  | X |  | X |  | X |
| QRU | Van közleménye részemre? |  |  | Nincs közleményem. |  |  | X |  | X |  | X |
| QSP | Közvetítsem … állomásnak? |  |  | Közvetítsen … állomásnak. |  |  |  |  |  |  |  |
| QST | Mindenkinek (Általános felhívás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QTC | Van közleménye számomra? |  |  | Közleményem van az Ön számára. |  |  | X |  | X |  | X |
| QTR | Mennyi az idő? |  |  | A pontos idő … . |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.5. Forgalmazási rövidítések (HAREC előírás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AR | adás vége |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| BK | folyamatban lévő adás megszakítása |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| CQ | minden állomásnak szóló általános hívás |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| CW | folyamatos hullám(ú) |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| DE | -tól, -től, a hívott állomás hívójelének elválasztása a hívó állomás hívójelétől |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| K | felszólítás adásra |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| MSG | üzenet |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| PSE | kérem |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| RST | a vett jelek érthetősége, erőssége, hangszíne |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| R | vétel megtörtént |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| RX | vevő |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| TX | adó |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| UR | az Ön ... (birtokviszony) |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| VA | munka vége |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 11.1.6. Egyéb forgalmazási rövidítések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABT |  | körülbelül |  |  |  |  | A jelenlegi rendelet nem részletezi, mindet tudni kell |  |  |  |  |
| AC |  | váltakozóáram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADR |  | cím |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AER |  | antenna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGN |  | újra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM |  | délelőtt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS |  | várni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BCI |  | rádióvételi zavar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BD |  | rossz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BFO |  | lebegtető oszcillátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BU |  | puffer üzem, elválasztó fokozat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUG |  | félautomatikus távíró billentyű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | igen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFM |  | igazolom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CL |  | üzenetemet beszüntetem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLG |  | hívó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDS |  | terjedési viszonyok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDX |  | távolsági összeköttetés lehetőségei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONGRATS |  | szerencsekívánatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRD |  | levelezőlap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUAGN |  | viszontlátásra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC |  | egyenáram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DR |  | kedves (megszólításban) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DX |  | nagytávolságú összeköttetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES |  | és |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EX |  | korábban, korábbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FB |  | remek, nagyszerű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FER |  | -nak, -nek, számára, miatt, -ért |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM |  | -tól, -től |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FM |  | frekvenciamoduláció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FONE |  | távbeszélőüzem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FREQ |  | frekvencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB |  | viszontlátásra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GD |  | jó napot! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GE |  | jó estét! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GLD |  | örülök, örülni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GM |  | jó reggelt! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GN |  | jó éjszakát! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUD |  | jó, sok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HF |  | nagyfrekvencia (30 MHz alatti frekvenciatartomány) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HI |  | nevetni, öröm (csak távírón) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPE |  | remélem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HR |  | itt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRD |  | hallott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HW |  | hogy hall engem? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IF |  | középfrekvencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INPT |  | végfokozat bemenő-teljesítménye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KHZ |  | kilohertz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KW |  | kilowatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KY |  | távíróbillentyű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIS |  | hatóságilag engedélyezett állomás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LTR |  | levél |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEZ |  | közép-európai idő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MHZ |  | megahertz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIKE |  | mikrofon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MNI |  | sok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD |  | moduláció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NBFM |  | keskenysávú frekvenciamoduláció |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NITE |  | éjszaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NR |  | szám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NW |  | most |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OB |  | öregfiú, öregem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OC |  | kedves barátom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OK |  | rendben van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OM |  | kedves barátom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP |  | állomáskezelő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OT |  | régóta engedélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA |  | teljesítményerősítő adó végfokozata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PM |  | délután |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP |  | ellenütemű végfokozat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PWR |  | teljesítmény, energia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QSLL |  | küldjünk egymásnak QSL lapot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QSLN |  | ne küldjünk QSL lapot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RCVR |  | vevőkészülék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIG |  | állomás felszerelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RPRT |  | tudósítás, riport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RPT |  | kérem ismételje!, ismétlem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RTTY |  | rádió-távgépíró |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIG |  | jel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK |  | adás vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKED |  | megbeszélt adás, kísérleti adás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRI |  | sajnos, sajnálom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SSB |  | egyoldalsávos üzem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STN |  | állomás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SWL |  | megfigyelő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SWR |  | állóhullámarány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TKS |  | köszönöm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TNX |  | köszönet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRUB |  | zavarás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TU |  | köszönöm Önnek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UFB |  | kiváló |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UHF |  | mikrohullám (300-3000 MHz közötti frekvenciatartomány) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNLIS |  | nem engedélyezett állomás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTC |  | pontos idő (GMT helyett) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U |  | Ön, Önnek, Önt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VFO |  | változtatható frekvenciájú oszcillátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VHF |  | ultrarövid hullám (30-300 MHz közötti frekvenciatartomány) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VY |  | sok, nagyon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WAC |  | valamennyi földrész amatőreivel folytatott rádióforgalom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WID |  | -val, -vel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WKD |  | dolgozott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WPM |  | szó/perc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WX |  | időjárás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XCUS |  | bocsánat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XMAS |  | karácsony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XTAL |  | kristály |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XYL |  | feleség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YL |  | kisasszony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | sok sikert! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | üdvözlöm!, minden jót! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | ölelés és csók! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALL |  | minden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEAM |  | irányított antenna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEST |  | legjobb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUG |  | félautomata távíróbillentyű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BY |  | -tól, -től, által |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALL |  | hívás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALL-SIGN |  | hívójel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEERIO |  | szervusz, búcsúzás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTEST |  | verseny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATE |  | dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAM |  | rádióamatőr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | én |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN |  | -ba, -be, -ban, -ben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IS |  | van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KEY |  | távíróbillentyű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOG |  | forgalmi napló |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUCK |  | szerencse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOST |  | legtöbb, többnyire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MY |  | enyém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO |  | nem, tagadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAME |  | név |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEAR |  | közel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIL |  | nulla, semmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ONLY |  | csak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PART |  | részben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLID |  | kifogástalan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUNNY |  | napos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST |  | kísérlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TONE |  | hangszín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TUBE |  | elektroncső |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIA |  | át, keresztül |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Nemzetközi vészjelek, veszélyhelyzeti forgalom, kommunikáció természeti csapás esetén: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vészjelek: (2.23.) rádiótávírászatban: ” · · · ─ ─ ─ · · · ” (SOS), rádiótelefoniában: “MAYDAY” |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |
| rádióamatőr állomás nemzetközi használata nemzeti méretű természeti csapás esetén |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| amatőr állomás vészhelyzeti kommunikációja |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |
| rádióamatőr számára felosztott frekvenciasávok (2.7.) |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| 11.3. Hívójelek: (2.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rádióamatőr állomás azonosítása |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| hívójelek használata |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| hívójelek felépítése |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| szomszédos országok nemzeti azonosító jelei (prefixek) |  |  |  |  |  |  | #### X |  | X |  | X |
| európai országok nemzeti azonosító jelei (prefixek) |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| a világ országainak nemzeti azonosító jelei (prefixek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 11.4. Sávtervek: (2.7.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IARU sávtervek elvei |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| IARU sávtervek céljai |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |

| 12. A rádióamatőr szolgálatra és a műholdas rádióamatőr szolgálatra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok | E | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Rádiótávközlési Szabályzatából: (4.1.) |  |  |  |
| a rádióamatőr szolgálat és a műholdas rádióamatőr szolgálat definíciója | X | X | X |
| a rádióamatőr állomás meghatározása |  | X | X |
| a Nemzetközi Rádiószabályzat 25. cikke |  | X | X |
| rádióamatőr frekvenciasávok |  |  |  |
| a rádióamatőr szolgálatok szolgálati kategóriája |  | X | X |
| az ITU rádiós körzetei |  | X | X |
| adások jelölése |  | X | X |
| 12.2. Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) által kiadott szabályozásokból: (4.2.) |  |  |  |
| a T/R 61-01, T/R 61-02 és ECC (05)06 Ajánlások ismerete |  |  |  |
| a rádióamatőr állomások ideiglenes használata CEPT tagországokban |  | X | X |
| a T/R 61-01 Ajánlás alapján tevékenykedő nem CEPT országok helyzete |  |  |  |
| 12.3. Nemzeti törvények, szabályok, engedélyezési feltételek: (4.3.) |  |  |  |
| rádióamatőrökre vonatkozó nemzeti jogszabályok | X | X | X |
| rádióamatőr vizsgák |  |  |  |
| engedélyezési feltételek | X | X | X |
| naplózási ismeretek bemutatása: naplóvezetés, annak célja és a rögzített adatok | X | X | X |

13. Morzevizsga

A vizsgázónak be kell mutatnia, hogy képes betű- és számcsoportokat, írásjeleket tartalmazó morzekódokat adni, illetve venni 3 percig, 6 WPM (=Words Per Minute, ahol egy szó öt karakterből áll), azaz 30 karakter/perc sebességgel kézi úton.

Az adásban legfeljebb 1 javítatlan és 4 javított, a vételben 4 hiba lehet.

Morzekódok:

| A | · ─ | J | · ─ ─ ─ | S | · · · | 2 | · · ─ ─ ─ | (.) | · ─ · ─ · ─ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | ─ · · · | K | ─ · ─ | T | ─ | 3 | · · · ─ ─ | (?) | · · ─ ─ · · |
| C | ─ · ─ · | L | · ─ · · | U | · · ─ | 4 | · · · · ─ | (:) | ─ ─ ─ · · · |
| D | ─ · · | M | ─ ─ | V | · · · ─ | 5 | · · · · · | (-) | ─ · · · · ─ |
| E | · | N | ─ · | W | · ─ ─ | 6 | ─ · · · · | (=) | ─ · · · ─ |
| F | · · ─ · | O | ─ ─ ─ | X | ─ · · ─ | 7 | ─ ─ · · · | (/) | ─ · · ─ · |
| G | ─ ─ · | P | · ─ ─ · | Y | ─ · ─ ─ | 8 | ─ ─ ─ · · | (@) | · ─ ─ · ─ · |
| H | · · · · | Q | ─ ─ · ─ | Z | ─ ─ · · | 9 | ─ ─ ─ ─ · |  |  |
| I | · · | R | · ─ · | 1 | · ─ ─ ─ ─ | 0 | ─ ─ ─ ─ ─ |  |  |

##### Hibajel: folyamatosan leadott legalább 6 pont

Felhasznált irodalom:

- Lányi – Magyari: Elektrotechnika (Ipari technikumi tankönyv, 27202, Műszaki Könyvkiadó Bp. 1968)

- Nagy Ferenc Csaba: Elektrotechnika I-II-III (Puskás Tivadar Távközlési Technikum tankönyve, Bp. é.n.)

- Nagy Ferenc Csaba: Hiradástechnikai alapismeretek (Puskás Tivadar Távközlési Technikum tankönyve, Bp. 1997)

- Nagy Ferenc Csaba: Vezetéknélküli ismeretek (Puskás Tivadar Távközlési Technikum tankönyve, Bp. 1998)

- Dr.Tolnai János: Technikusminősítő távoktatási tananyag (Bp., 2001, CD)

- Brückner-Czine-Házmann-Dr.Tarnay-Tarró: Rádiótechnika I. (Ipari technikumi tankönyv, 27635/I, Műszaki Könyvkiadó Bp. 1970)

- Almássy-Brückner-Molnár-Sárközi-Tarró: Rádiótechnika II/1 (Ipari technikumi tankönyv, 27635/II/1, Műszaki Könyvkiadó Bp. 1969)

- Karl Rothammel: Antennakönyv (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1977)

- Stefanik-Békei-Dr.Hetényi-Kollár: Készüljünk a rádióamatőr vizsgára (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1984)

- Békei-Bucsás-Ferenczi-Győző-Dr.Gschwindt-Kollár-Dr.Hetényi-Hidvégi-Nánási-Rózsa-Stefanik: Rádióamatőrők kézikönyve (Rádiótechnika kiadása, Zrínyi Katonai Kiadó, Bp. 1978)

- Hirling Endre: Rádióberendezések I. (Puskás Tivadar Távközlési Technikum tankönyve, Bp. 1997)

- Nagy csillapítású TVI szűrő (RT. ÉK. 1977, 186-187 l.)

- Emmer János (HA5AM) – Tarkovács Sándor (HA7WM): Az amatőrforgalmazással kapcsolatos tudnivalók

- E.J. Angelo Jr.: ELEKTRONIKA (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1974)

- Vigh Sándor: Digitális átviteltechnika (Puskás Tivadar Távközlési Technikum tankönyve, Bp.2004)

- Szabó László HA0HW: Terjedési előrejelzések (http://www.c3.hu/~ha0khw/terjed.html)

- HA1SO: vizsgasegédlet (biztonságtechnika) http://www.mrasz.hu/kezdold/vizsga_anyag.zip

- http://micro2.sch.bme.hu

- www.ham.hu

- www.virtuoz.hu (biztonságtechnika)

- http://itl7.elte.hu/html/jelfel/jelfeld.htm

- http://e-oktat.pmmf.hu/kepeshang_tartalomjegyzek

- http://www.radio-electronics.com/info/receivers/synth_basics/dds.php#top

A jogszabályok szerint a rádión továbbított közlemények tartalma távközlési titoknak minősül, így engedély nélkül csak a „mindenkinek” szóló (pl. műsor-) adásokat szabad venni. Ha valaki - akár tévedésből - nem neki szóló adást vett, annak tartalmát köteles titokban tartani.